# Sonnenschutzsystem
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic 100 Unifit

## Beschreibung

Permanentes außenliegendes Sonnenschutzsystem aus Aluminium. Die Lamellen werden vor Ort in der Tragkonstruktion montiert (horizontal oder vertikal). Die Cubic 100 Lamellen werden in einem festen Neigungswinkel von 0° mit einer 'Unifit'-Gabel montiert. Zusammen mit der rechtwinkligen Form der Lamelle ergibt sich ein besonders schlichtes, effektvolles Aussehen.

## Ausführung

### Lamelle

- Lamellentyp		Cubic 100

- Lamellenform		rechteckig

- Lamellenhöhe		100 mm

- Lamellenbreite	20 mm

### Halterung

- Typ			Unifit

- Neigungswinkel	0°

- Höhe			90 mm

- Breite			30 mm

### Befestigung der Lamellen

- 2 x Bohrschraube DIN 7504-O Ø 4,8 x 16

### Befestigung der Halterungen

- Direkt an der Tragkonstruktion

  - 2 x Bohrschraube DIN 7504-O Ø 5,5 x 25

### Zubehör

- Endplatten erhältlich

  - Aluminium AlMg3, gelasert, 3 mm dick

## Material und Oberflächenbehandlung

### Lamelle

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke: min. 1,7 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Halterung

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

- Beschichtung

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

## Technische Daten

### Kraftberechnung

Gemäß EN 1990, EN 1991, EN 1999