# Sonnenschutzsystem
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic 200 Verstellbar

## Beschreibung

Permanentes außenliegendes Sonnenschutzsystem aus Aluminium mit beweglichen Lamellen. Die Lamellen werden vor Ort in der Tragkonstruktion montiert (horizontal oder vertikal). Dank des elektrischen Linearmotors sind die Lamellen stufenlos verstellbar

## Ausführung

### Lamelle

- Lamellentyp			Cubic 200

- Lamellenform			rechteckig

- Lamellenhöhe			200 mm

- Lamellenbreite		37 mm

- Neigungswinkel		0° bis 90°, stufenlos verstellbar

### Halteprofil

- 60/100, Befestigung direkt an der Tragkonstruktion

### Motor

- Spannungsversorgung	230 VAC, 50 Hz

- Stromstärke			0,55 A

- Leistung			126 W

- IP-Klasse			IP65

- Kabellänge			2 m vom Antrieb

### Zubehör

- A Aluminiumstop für Halteprofil 60/100 erhältlich

## Material und Oberflächenbehandlung

### Lamelle

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke: min. 1,5 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Halteprofil

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke: min. 3 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Endplatte

- Aluminium		AlMg3

Gelasert, 5 mm dik

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

## Technische Daten

### Kraftberechnung

Gemäß EN 1990, EN 1991, EN 1999