DucoDoor Grille

Fabricaat: Duco ‘Ventilation & Sun Control’

DucoDoor Grille is een vrijstaande, ventilerende lamellendeur of schijnroosterdeur, al dan niet met

specifieke eisen betreffende inbraakwerendheid en/of tochtvrijheid.

## Eigenschappen:

- Lameltype: DucoGrille Solid 30Z, geponst (P1 of P2) of niet-geponst (NP).

- Inbraakwerendheid:

Uitvoering naar keuze: inbraakwerend RC2 (beantwoordt aan norm EN 1627:2011 & NEN5096+C2:2011) steeds met DucoGrille Solid 30Z NP of 30Z P1, ofwel niet-inbraakwerend (niet-RC2).

- Deurkozijn:

Deurkozijnprofiel met hoekverbindingen in verstek en voorzien van rubberdichting.

Onvolledig kozijnkader (= uitvoering op tekening) of volledig kozijnkader: indien onvolledig is het kozijnkaderprofiel onderaan vervangen door plat profiel 60 x 5 mm (kan weggehaald worden na montage).

- Deurblad:

Deurkaderprofiel met hoekverbindingen in verstek en aan binnenzijde voorzien van gleuf waarin de lamellen DucoGrillle Solid 30Z gemonteerd zijn.

De dubbele deur kan symmetrisch of niet-symmetrisch zijn: bij een symmetrische dubbele deur zijn beide deurbladen even breed.

- Deurtype: Zowel enkele als dubbele deuren mogelijk.

- Draairichting: Buitendraaiend of binnendraaiend (versterkt enkel mogelijk bij buitendraaiende deuren).

- Uitvoering: Links en rechts.

- Hoogte:

  - Hoogte deurkozijn:	Inbraakwerend: min. 2050 mm tot max. 2900 mm.

Niet-inbraakwerend: min. 1500 mm tot max. 2900 mm.

  - Nuttige hoogte: 	Onvolledig kader: hoogte kozijnkader – 67 mm.

Volledig kader: hoogte kozijnkader – 135 mm.

  - Hoogte deurblad:	Onvolledig kader: hoogte kozijnkader – 63 mm.

Volledig kader: hoogte kozijnkader – 108 mm.

- Breedte:

  - Breedte deurkozijn:	Enkele deur

Minimum vanaf 710 mm tot maximum 1600 mm.

Dubbele deur

Minimum 1320 mm tot maximum 3100 mm.

  - Nuttige breedte:	Breedte deurkozijn – 135 mm.

  - Breedte per deurblad:	Breedte deurkozijn – 108 mm.

- Scharnieren:

RVS scharnieren, welke bij RC2-uitvoering voorzien zijn van dievenklauw 3 stuks indien deurbladhoogte >2300mm of deurbladbreedte >1250mm, zoniet 2 stuks.

Laten openingshoek toe tot 180°.

- Trekkabel:

Diagonale RVS trekkabel aanwezig op binnenzijde deur zodra er 3 scharnieren benodigd zijn.

- Slothoogte (SH): Standaard hoogte 1064 mm en is aanpasbaar per lamelstap.

- Slot:

  - Cilinderslot (met 3 sleutels).

  - Meerpuntsluiting bij deuren hoger dan 2,3 m en/of inbraakwerende uitvoering (RC2).

- Bevestiging kozijnkader:

  - Uitwendige doken.

  - Inwendige doken.

  - Hoekverbindingen.

- Deurbeslag:

L-vormige of ronde kruk aan de binnenkant en buitenkant voor niet-inbraakwerende deuren. Combinaties met vaste kruk voor inbraakwerende deuren.

- Visuele vrije doorlaat:

Afhankelijk van gekozen perforatie van DucoGrille Solid 30Z 0% NP (geen ponsing), 60% per meter ponsing P1, 86% per meter ponsing P2.

- Fysische vrije doorlaat:

Afhankelijk van gekozen perforatie van DucoGrille Solid 30Z 0% bij NP (geen ponsing), 34% bij ponsing P1, 48% bij ponsing P2.

- Materiaal:

  - Aluminium: Al Mg Si 0,5.

  - Rubberdichting: TPE.

## Opties:

- RVS weringsgaas: 2,3 x 2,3 mm tegen insecten, 6 x 6 mm, 10 x 10 mm of 20 x 20 mm tegen ongedierte.

- Méérpuntssluiting voor deurkozijnhoogtes <2300 mm indien niet-RC2 uitvoering.

- Deurdranger.

- Deurstandbegrenzer.

## Oppervlaktebehandeling:

- Anodisatie conform QUALANOD.

- Gemoffelde polyester poedercoating conform QUALICOAT.

## Functionele karakteristieken:

### Debiet:

|  | DucoGrille Solid 30Z P1 | DucoGrille Solid 30Z P2 | DucoGrille Solid 30Z NP |
| --- | --- | --- | --- |
| K-factor aanzuig | 17,01 | 12,38 |  |
| K-factor uitblaas | 18,30 | 12,73 |  |