# Muurrooster – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoGrille Solid++ M 30Z

## Omschrijving

DucoGrille Solid++ M 30Z is een inbraakwerend opbouw muurrooster vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen met een versterkt kaderprofiel. De lamellen bieden een grote ventilatiecapaciteit met relatief kleine lamellen. De ‘stapelbare’ lamellen vormen samen één geheel waardoor ze extra stevig zijn. Het rooster haalt inbraakwerendheid klasse 2 volgens de normen NEN 5096 en ENV 1627.

## Uitvoering

- Vorm lamel		30Z

- Ponsing		P1 – hoogte 21 mm x breedte 2,5 mm

- Stap			37,5 mm

- Kaderbreedte		56 mm

- Opbouwdiepte	42 mm

- Diepte kader		42 mm

- Wering		Ponsing

P1 als insectenwering

RVS gaas

2,3 x 2,3 mm als insectenwering

Volgende combinaties zijn verkrijgbaar:

|  | P1 | P1 Incl mesh |
| --- | --- | --- |
| Ponsing P1 | S | S |
| RVS gaas 2,3 x 2,3 | - | S |

S = standaard

## Materiaal en oppervlaktebehandeling

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profieldikte: min. 1,5 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poadercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

## Technische specificaties

### Brandreactie

AS-s1,d0 (EN 13501-1)

### Inbraakwerendheidsklasse

Klasse 2 (NEN 5096:2007 en ENV 1627:2011)

### Doorvalbeveiliging

Klasse XI (BS 6180)

### Vrije doorlaat

|  | P1 P1 incl mesh |
| --- | --- |
| Visuele vrije doorlaat (Per meter ponsing) | 60 % |
| Fysische vrije doorlaat | 34 % |

### Doorlaat gegevens

| EN 13030 | P1 | P1 Incl mesh |
| --- | --- | --- |
| Ce | 0,243 | 0,233 |
| K-factor aanzuig | 16,94 | 18,42 |
| Cd | 0,234 | 0,224 |
| K-factor uitblaas | 18,26 | 19,93 |

### Waterwerendheid

| EN 13030 | P1 | P1 Incl mesh |
| --- | --- | --- |
| V = 0 m/s | B | C |
| V = 0,5 m/s | C | C |
| V = 1 m/s | C | C |
| V = 1,5 m/s | D | C |
| V = 2 m/s | D | D |
| V = 2,5 m/s | D | D |
| V = 3 m/s | D | D |
| V = 3,5 m/s | D | D |