# Zonweringsysteem – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun 95C Verticaal

## Omschrijving

DucoSun 95C is een architecturaal componentensysteem met vaste “C” lamellen. Met het gepatenteerde DUCO “Schuif-Klik” systeem worden de lamellen snel en eenvoudig in een vaste hellingshoek aan de draagconstructie bevestigd.

## Uitvoering

- Vorm lamel		95C

- Hoogte lamel		71 mm

- Diepte lamel		71 mm

- Hoek lamel		45°

- Stap			122,5 mm

- Lengte lamel		Maximum 6000 mm

- Inbouwdiepte

| Draagprofiel | Inbouwdiepte |
| --- | --- |
| 50/12 | 91 mm |
| 21/50 Multi | 129 mm |
| 30/50 | 129 mm |
| 50/50 | 129 mm |
| 42/62 | 141 mm |
| 42/72 | 150 mm |
| 50/125 | 204 mm |

## Materiaal en oppervlaktebehandeling

### Lamellen en draagprofielen

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profieldikte: min. 1,3 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

### Lamelhouders

- Kunststof		Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt