# Zonweringsysteem
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic 140 Verstelbaar

## Omschrijving

Permanent extern zonweringsysteem uit aluminium met beweegbare lamellen. De lamellen worden ter plaatse in de draagconstructie gemonteerd (horizontaal of verticaal). Door de lineaire elektrische aandrijfmotor zijn de lamellen traploos verstelbaar.

## Uitvoering

### Lamel

- Type lamel		Cubic 140

- Vorm lamel		rechthoekig

- Lamelhoogte		140 mm

- Lamelbreedte		37 mm

- Hellingshoek		0° tot 90°, traploos verstelbaar

### Draagprofiel

- 60/100, bevestiging rechtstreeks aan de dragende constructie

### Motor

- Voeding		230 VAC, 50 Hz

- Stroom		0,55 A

- Vermogen		126 W

- IP-klasse		IP65

- Kabellengte		2 m vanaf actuator

### Toebehoren

- Aluminium stop voor draagprofiel 60/100 verkrijgbaar

## Materiaal en oppervlaktebehandeling

### Lamel

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profieldikte: min. 1,5 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

### Draagprofiel

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profieldikte: min. 3 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

### Zijplaat

- Aluminium		AlMg3

Gelaserd, 5 mm dik

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

## Technische specificaties

### Sterkteberekening

Volgens EN 1990, EN 1991, EN 1999