DucoDoor Louvre

Fabricaat: Duco ‘Ventilation & Sun Control’

DucoDoor Louvre is een ventilerende lamellendeur of schijnroosterdeur in een lamellenwandsysteem met specifieke eisen betreffende inbraakwerendheid en/of tochtvrijheid.

## Eigenschappen:

- Lameltype:

  - Keuze uit vrijwel volledige DucoWall gamma, details op aanvraag.

  - Optioneel in deurblad: DucoGrille Solid 30Z, geponst (P1 of P2) of niet-geponst (NP).

- Inbraakwerendheid:

Uitvoering naar keuze: inbraakwerend RC2 (beantwoordt aan norm EN 1627:2011 & NEN5096+C2:2011) steeds met DucoGrille Solid 30Z NP of 30Z P1, ofwel niet-inbraakwerend.

- Deurkozijn:

Deurkozijnprofiel met hoekverbindingen in verstek en voorzien van rubberdichting.

Onvolledig kozijnkader (= uitvoering op tekening) of volledig kozijnkader: indien onvolledig is het kozijnkaderprofiel onderaan vervangen door plat profiel 60 x 5 mm (kan weggehaald worden na montage).

- Deurblad:

Deurkaderprofiel met hoekverbindingen in verstek en aan binnenzijde voorzien van gleuf waarin de lamellen DucoGrillle Solid 30Z kunnen gemonteerd worden.

- Deurtype: Zowel enkele als dubbele deuren mogelijk.

- Draairichting: Buitendraaiend of binnendraaiend (versterkt enkel mogelijk bij buitendraaiende deuren).

- Uitvoering: Links en rechts.

- Hoogte:

  - Hoogte deurkozijn:	Inbraakwerend: min. 2050 mm tot max. 2900 mm.

Niet-inbraakwerend: min. 1500 mm tot max. 2900 mm.

  - Nuttige hoogte: 	Onvolledig kader: hoogte kozijnkader – 67 mm.

Volledig kader: hoogte kozijnkader – 135 mm.

  - Hoogte deurblad:	Onvolledig kader: hoogte kozijnkader – 63 mm.

Volledig kader: hoogte kozijnkader – 108 mm.

- Breedte:

  - Breedte deurkozijn:	Enkele deur

Minimum vanaf 760 mm (afhankelijk van opbouwlamel). Maximum 1600 mm.

Dubbele deur

Minimum vanaf 1420 mm (afhankelijk van opbouwlamel).

Maximum 3100 mm.

  - Nuttige breedte:	Breedte deurkozijn – 135 mm.

  - Breedte deurblad:	Breedte deurkozijn – 108 mm.

- Scharnieren:

RVS scharnieren, welke bij RC2-uitvoering voorzien zijn van dievenklauw 3 stuks indien deurbladhoogte >2300 mm of deurbladbreedte >1250 mm, zoniet 2 stuks.

Laten openingshoek toe tot 180°.

- Trekkabel:

Diagonale RVS trekkabel aanwezig op binnenzijde deur zodra er 3 scharnieren benodigd zijn.

- Slothoogte (SH): Standaard hoogte 1064 mm en is aanpasbaar per stap van het opbouwlamel.

- Slot:

  - Cilinderslot (met 3 sleutels).

  - Meerpuntsluiting bij deuren hoger dan 2,3 m en/of inbraakwerende uitvoering.

- Handbeveiliging:

  - Slotplaat op de slotzijde van de deur.

  - Slot afschermplaat tegenover de slotplaat.

- Bevestiging kozijnkader:

  - Uitwendige doken.

  - Inwendige doken.

  - Hoekverbindingen.

- Deurbeslag:

L-vormige of ronde kruk aan de binnenkant en buitenkant voor niet-inbraakwerende deuren. Combinaties met vaste kruk voor inbraakwerende deuren.

- Visuele vrije doorlaat:

Afhankelijk van het gekozen opbouwlamel en van de eventuele aanwezigheid van het DucoGrille Solid 30Z lamel in het deurblad.

Fysische vrije doorlaat:

Afhankelijk van het gekozen opbouwlamel en van de eventuele aanwezigheid van het DucoGrille Solid 30Z lamel in het deurblad.

- Materiaal:

  - Aluminium: Al Mg Si 0,5.

  - Kunststof: Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt.

  - Rubberdichting: TPE.

## Opties:

- RVS weringsgaas: 2,3 x 2,3 mm tegen insecten, 6 x 6 mm, 10 x 10 mm of 20 x 20 mm tegen ongedierte.

- Méérpuntssluiting voor deurkozijnhoogtes <2300 mm indien niet-RC2 uitvoering.

- Deurdranger.

- Deurstandbegrenzer.

## Oppervlaktebehandeling:

- Anodisatie conform QUALANOD.

- Gemoffelde polyester poedercoating conform QUALICOAT.

## Functionele karakteristieken:

### Debiet:

  - K-factor aanzuig: afhankelijk van lamel.

  - K-factor uitblaas: afhankelijk van lamel.