Cloisons à lamelles DucoWall Classic W 50Z

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

DucoWall Classic W 50Z est un bardage à ventelles filantes qui peut être fixé à une construction porteuse. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La lame en « Z » procure un design épuré.

## Caractéristiques :

- Lames :

Extrusions d'aluminium en forme de Z clipsées sur des porte-lames

- Hauteur de lame : 76 mm

- Pas de lame : 65 mm

- Profondeur de la lame : 53 mm

- Épaisseur du profil : minimum 1,5 mm

- Surface visuelle libre : 75 %

- Surface physique libre : 52 %

- Profils porteur :

Extrusions en aluminium prévue d'une encoche pour la fixation des supports de lamelles

Les profils de support légers 30/12 et 50/12 : fixation directement sur les montants (sans entraxe montant)

Les profils de support lourds 21/50 Multi, 50/50 et 50/125 : approprié pour entraxe montant, fixés sur les montants au moyen de profilés en L inclus

- Porte-lames : pièces moulées par injection en polyamide PA 6.6 renforcé de fibre de verre

- Profondeur de montage :

- Profilé de support 50/12 : 65 mm

- Profilé de support 50/50 ou 21/50 Multi : 103 mm

- Profilé de support 50/125 : 178 mm

## Traitement de surface :

- Anodisation : selon Qualanod, épaisseur de la couche 15-20µm, couleur naturelle standard (anodisation incolore)

- Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 µm, couleurs RAL standard 70 % de brillance

Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition, couleurs d'anodisation et degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture.

## Caractéristiques fonctionnelles :

### Débit version standard :

  - Facteur K entrée d'air : 23,80

  - Facteur K - extraction : 12,94

  - Coefficient Ce: 0,205

  - Coefficient Cd: 0,278

### Débit version "+ options" :

  - Facteur K entrée d'air : 23,34

  - Facteur K - extraction : 14,13

  - Coefficient Ce: 0,207

  - Coefficient Cd: 0,266

### Etanchéité à l'eau version standard :

  - v = 0,0 m/s : classe B

  - v = 0.5m/s : classe C

  - v = 1,0 m/s : classe C

  - v = 1,5m/s : classe C

  - v = 2,0m/s : classe D

  - v = 2,5 m/s : classe D

  - v = 2,0m/s : classe D

  - v = 2,5 m/s : classe D

### Etanchéité à l'eau version "+ options" :

  - v = 0,0m/s : classe A

  - v = 0,5m/s : classe B

  - v = 1,0m/s : classe B

  - v = 1,5m/s : classe C

  - v = 2,0m/s : classe C

  - v = 2,5 m/s : classe D

  - v = 2,0m/s : classe D

  - v = 2,5 m/s : classe D

## Conforme ou testé selon les normes :

- Qualicoat Seaside type A (si finition thermolaqué)

- Qualanod (si finition anodisée)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempe

- EN 13030 : étanchéité à l'eau et détermination des coefficients Ceet Cd

- EN 1990, EN 1991, EN 1999 : calculs de résistance

## Anti-effraction en option

La cloison à lamelles peut éventuellement être munie d'un treillis métallique pour une résistance à l'effraction RC2.

Classe 2 (EN1627:2011 & NEN 5096:2012+A1:2015)