### 00.00.00	Zelfregelend geluiddempend en brandwerend ventilatierooster  VH  mm  DUCO Ventilation & Sun Control - FireMax EI 30 ZR

##### Omschrijving:

FireMax Ei 30 ZR, thermisch geïsoleerd aluminium, brandwerend en geluiddempend susrooster.

Geschikt voor plaatsing op het glas.

Binnenkap: afneembaar, afwasbaar en geponst.

Behaalde brandtechnische waarden:

- Thermische isolatie: EI 1 30

- Vlamdichtheid: E30

- Warmtestraling: EW30

De zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

Bediening: is traploos regelbaar.

Open|gesloten stand is zichtbaar dankzij een groen/rood indicatie.

Dempingmateriaal: voor situaties met lichte geluidsbelasting.

Levering onder KOMO-Attest.

##### Materiaal:

Aluminium: EN AW – 6063 T66, staal RVS 304

Kunststof onderdelen : ABS en PVC (slagvast, kleurvast en weerbestendig)

Brandwerende strip

##### Oppervlaktebehandeling:

Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60-80 µm

##### Beschikbare kleuren:

- Standaard RAL-kleuren 70% glans (behalve RAL 9010: 90% glans); mat 30% glans; fijnstructuur

- DAR

- Bi-color

- Mogelijke kleuren kopschotten: wit/zwart

##### Technische specificaties

Waardentabel FireMax EI 30 ZR

| Type | Luchtspleet | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) | Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde) | Akoestische waarden |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m²/K | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB | Dn,e,Atr* (open stand) in dB | Rq,A* in dB | Rq,Atr* in dB |
| FireMax EI 30 ZR | 15 mm | 15,9 | 1,56 | 35 (-1;-2) | 34 | 33 | 6,0 | 5,0 |
|  | 20 mm | 21,1 | 1,56 | 34 (0;-2) | 34 | 32 | 7,2 | 5,2 |
|  | 25 mm | 24,1 | 1,56 | 27 (0;-1) | 27 | 26 | 0,8 | -0,2 |

*Volgens NEN EN ISO 717

Waterwerendheid (in gesloten stand):	1050 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand):	600 Pa

Glasaftrek:	92 mm

Glasgoot:	42 mm

Sponning:	27 mm

Roosterhoogte:	107 mm

Bediening: 	…

Traploos, met hendel 15 mm

Traploos, met koord

Traploos, met stang

Roosterlengte:	… mm

Maximaal 1.114 mm onder garantie (binnen certificaat brandwerendheid):

Montage|Plaatsing:	Volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant

Afdichting met Firestop 700

Brandwerende rugvulling Nullifire FJ203

In combinatie met VetroTech Contraflam IDU

In combinatie met Reynaers Masterline

##### Toepassing:

Ontwikkeld voor plaatsing op het glas in combinatie met het hierboven vermelde glastype en een aluminium raam of deur.
De volgende deuren en ramen werden getest voor het certificaat brandwerendheid:

|  | Max. breedte glas | Max. hoogte glas |
| --- | --- | --- |
| Deur | 885,5 mm | 2.137,5 mm |
| Raam 1 | 1.114,5 mm | 2.292 mm |
| Raam 2 | 737 mm | 2.266 mm |
| Raam 3 | 866,5 mm | 1.149,5 mm |

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  mm.

Meetcode: