# Brise-soleil – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun 100D Vertical

## Description

DucoSun 100D est un système à composants architecturaux à lattes fixes en « D ». Grâce au système « glisser-cliquer » breveté de DUCO, les lames se fixent rapidement et aisément à la structure portante sous un angle d'inclinaison fixe.

## Modèle

- Forme des lames	100D

- Hauteur de lame	76 mm

- Profondeur de lame	76 mm

- Angle des lames	45°

- Pas			127,5 mm

- Longueur de lame	Maximum 6000 mm

- Profondeur d'installation

| Profil porteur | Profondeur d'installation |
| --- | --- |
| 50/12 | 94 mm |
| 21/50 Multi | 132 mm |
| 30/50 | 132 mm |
| 50/50 | 132 mm |
| 42/62 | 145 mm |
| 42/72 | 154 mm |
| 50/125 | 207 mm |

- Option		Côté (aluminium)

## Matériel et traitement de surface

### Lames et profils porteurs

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,3 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Clips

- Plastique		Polyamide PA 6.6 – renforcé de fibres de verre