# Système de brise-soleil
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic 150 Unifit

## Description

Système de brise-soleil extérieur permanent en aluminium. Les lames sont montées sur place dans la structure porteuse (horizontalement ou verticalement). Les lames Cubic 150 sont installées à un angle d'inclinaison fixe de 0° avec une fourchette 'Unifit'. Cela donne, avec la forme rectangulaire de la lame, un effet particulièrement épuré.

## Modèle

### Lame

- Type de lame		Cubic 150

- Forme des lames	rectangulaire

- Hauteur de lame	150 mm

- Largeur de lame	30 mm

### Support

- Type			Unifit

- Angle d’inclinaison	0°

- Hauteur		100 mm

- Largeur		40 mm

### Fixation des lames

- 2 x vis autoperceuse DIN 7504-O Ø 4,8 x 16

### Fixation des supports

| Type | Matériel |
| --- | --- |
| Directement attaché à la structure porteuse | - 2 x vis à tête hexagonale DIN 933 M8 x 16 - 2 x rondelle DIN 125-1A M8 |
| Sur profil porteur DUCO | - 2 x vis à tête hexagonale DIN 933 M8 x 16 - 2 x rondelle DIN 125-1A M8 - 2 x plaque d’écrou M8 |

### Accessoires

- Côtés disponibles

  - Aluminium AlMg3, découpe laser, 3 mm d’épaisseur

## Matériau et traitement de surface

### Lame

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,5 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Support

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

- Finition

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999