# Système de brise-soleil
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic 200 Orientable

## Description

Système de brise-soleil extérieur permanent en aluminium avec des lames mobiles. Les lames sont montées sur place dans la structure porteuse (horizontalement ou verticalement). Grâce au moteur électrique linéaire, les lames sont réglables en continu.

## Modèle

### Lame

- Type de lame		Cubic 200

- Forme des lames	rectangulaire

- Hauteur de lame	200 mm

- Largeur de lame	37 mm

- Angle d'inclinaison	0° à 90°, réglable en continu

### Profil porteur

- 60/100, fixation directe à la structure porteuse

### Moteur

- Alimentation		230 VCA, 50 Hz

- Courant		0,55 A

- Puissance		126 W

- Classe IP		IP65

- Longueur du câble	2 m de l’actionneur

### Accessoires

- Couverture en aluminium pour profil porteur 60/100 disponible

## Matériau et traitement de surface

### Lame

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,5 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Profil porteur

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 3 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Côté standard

- Aluminium		AlMg3

Découpe laser, 5 mm d’’épaisseur

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999