# Système de brise-soleil
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic Design 300

## Description

Système de brise-soleil extérieur permanent en aluminium. Les lames ont une texture de surface design et peuvent être montées à un angle fixe via des côtés à l'extrémité ou avec des supports muraux discrects dissimulés à l'arrière.

Pour créer une dynamique supplémentaire dans la façade, des bandes LED optionnelles peuvent être intégrées à l'avant des lames.

## Modèle

### Lame

- Type de lame		Cubic Design 300

- Forme des lames	rectangle avec surface nervurée

- Hauteur de lame	300 mm

- Largeur de lame	68 mm

### Fixation des lames

| Type | Angle d’inclinaison |
| --- | --- |
| Côté standard | 0°, 45° ou 90° |
| Support mural | 0° |

### Accessoires

- Bandes LED disponibles en option : blanc, coulour (RVB) ou blanc + couleur (RVB).

  - Blanc		11,52 W/m

  - Couleur	12,8 W/m (2 par lame)

## Matériau et traitement de surface

### Lame

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 2,5 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Côté standard

- Aluminium		AlMg3

Découpe laser, 8 mm d’épaisseur

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Support mural

- Acier			RVS 304

- Finition

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications technique

### Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999