# Système de brise-soleil
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic Light 200x48 Multifit

## Description

Système de brise-soleil extérieur permanent en aluminium. Les lames sont montées sur place dans la structure porteuse (horizontalement ou verticalement). Le Cubic Light 200x48 est une version plus légère du Cubic 200x48.

La fixation se fait avec le système breveté Multifit. Ce système se compose d'une base unique et d'une fourchette. L'engrenage entre les deux parties permet 7 positions différentes. L'angle d'inclinaison est réglable lors du montage.

## Modèle

### Lame

- Type de lame		Cubic Light 200x48

- Forme des lames	rectangulaire

- Hauteur de lame	200 mm

- Largeur de lame	48 mm

### Support

- Type			Multifit Cubic

- Angle d’inclinaison	-45°, -30°, -15°, 0°, 15°, 30° ou 45°

- Hauteur		90 mm

- Largeur		120 mm

### Fixation des lames

- 2 x vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991 M5 x 70

- 2 x rondelle DIN 125-1A M5

- 2 x écrou de blocage DIN 985 M5

### Fixation des supports

| Type | Matériel |
| --- | --- |
| Directement attaché à la structure porteuse | - 3 x vis à tête hexagonale DIN 933 M8 x 20 - 3 x rondelle DIN 125-1A M8 - 3 x rondelle carrée oblique DIN 434 M8 (optionnel) |
| Sur profil porteur DUCO | - 3 x vis à tête hexagonale DIN 933 M8 x 20 - 3 x rondelle DIN 125-1A M8 - 3 x plaque d’écrou M8 |

### Accessoires

- Côtés disponibles

  - Aluminium AlMg3, découpe laser, 3 mm d’épaisseur

## Materiau et traitement de surface

### Lame

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,8 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Support

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

- Finition

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999