# Grille de transfert
DUCO Ventilation & Sun Control
DoorVent

## Description

Le DoorVent est une grille de transfert qui s'intègre subtilement dans les portes intérieures. Contrairement à un espace libre sous la porte, le DoorVent permet d'éviter les courants d'air ainsi que les nuisances sonores.

## Dimensions

- Hors tout (largeur x hauteur)			436 x 58 mm

- Encastrement (largeur x hauteur)		417 x 48 mm

- Épaisseur de la porte				37‒47 mm

## Matériau et traitement de surface

### Profilés

- Aluminium		EN AW-6063 T66

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

    - DUCO300RAL

### Embouts

- Plastiquef

## Spécifications techniques

### Valeurs de ventilaion

| Modèle | Débit d’air (en cm2) | à 1 Pa (en dm3/s) | à 2 Pa (en m3/h) | à 10 Pa (en m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DoorVent | 70 | 4,7 | 25 | 54 |

### Valeurs acoustiques

| Modèle | Dn,e,W (C;Ctr) en dB | Dn,e,A (C;Ctr) en dB | Dn,e,Atr en dB |
| --- | --- | --- | --- |
| DoorVent | 32 (0;-1) | 32 | 31 |

Selon la norme NEN EN ISO 717

Veuillez consulter votre revendeur régional ou le département de projet DUCO ‹ Ventilation & Sun Control › pour un support commercial et technique (instructions de pose et d'assemblage, listes de pièces, calculs, …).