### 00.00.00	Zelfregelend ‘Ton’ventilatierooster  VH  mm  Duco Ventilation & Sun Control  DucoTon 10 ‘ZR’

volgnr.  1

##### Omschrijving:

DucoTon 10 ‘ZR’, thermisch geïsoleerd, zelfregelend draaiventilatierooster met DUCO soft-line design buitenkap.

Binnenkap: afneembaar, afwasbaar en symmetrisch met rechthoekige perforatie van 2 x 7 mm.

Afdichting: draaibare cilinder met 4 borstels met extra fin seal inlage voor betere dichting in gesloten stand.

Bediening: is traploos regelbaar.

Open/gesloten stand is zichtbaar vanop afstand dankzij een groen/rood indicatie.

Geschikt voor plaatsing in houten, kunststof of aluminiumraam.

De optionele zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

Materiaal:

Aluminium: EN AW – 6063 T66

Kunststof onderdelen : ABS en polypropyleen (slagvast, kleurvast en weerbestendig)

Oppervlaktebehandeling:

Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60 - 80 µm

Anodisatie volgens Qualanod, laagdikte 15 - 20 µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)

Beschikbare kleuren:

Standaard RAL-kleuren 70% glans (behalve RAL 9010: 90% glans); mat 30% glans; fijnstructuur

DAR

Bi-color (bi-color met anodisatie is niet verkrijgbaar)

Geanodiseerd

##### Technische specificaties

Waardentabel DucoTon 10 ‘ZR’:

| Type | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) | Rq,Atr* in dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DucoTon 10 ‘ZR’ | 10,2 | 27 (-1;-1) | 26 | 26 | -3,9 | -3,9 |

* Volgens NEN EN ISO 717

Waterwerendheid (in gesloten stand):	650 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand):	650 Pa

Glasaftrek:	80 mm

Inbouwhoogte: 	…

Glasplaatsing: 94 mm

Op tussenregel: 104 mm

Met aanslagprofiel: 119 mm

Bediening: 	…

Traploos met hendel

Traploos met koord

Traploos met stang (met verticale stanggeleider)

Roosterlengte: 	… mm

Maximaal 2500 mm onder garantie

Vanaf 1500mm opgesplitste klep (ton)

Afwerksysteem: 	Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber

Kleurechtheid:	Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht

Toebehoren:	droog beglazingsrubber (siliconevrij)

Afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster

##### Toepassing:

met glasgoot in diverse maten: 12,21,26, 30, 34, 38 en 42 mm inwendig, voor plaatsing op glas (12 en 21 mm zijn niet mogelijk in ZR uitvoering)

met kalfprofiel: 21 mm uitwendig, voor plaatsing op tussenregel

met extra aanslagprofiel: voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en/of deuren, enkel bij glasgoot 26 mm

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  mm

Meetcode:

Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij DUCO Ventilation & Sun Control.

Volg de montage-instructies en de berekeningsprogramma's van de fabrikant.

Raadpleeg uw regionale dealer of het projectdepartement van DUCO Ventilation & Sun Control voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).