### 00.00.00	Zelfregelend Geluiddempend ventilatierooster VH  mm  DUCO Ventilation & Sun Control  DucoMax Largo ZR

volgnr.  1

##### Omschrijving:

DucoMax Largo ZR, thermisch geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatierooster.

Afneembaar, geponst binnenrooster (insectenwering).

Afdichting: Klepventilatierooster.

Bediening: is traploos regelbaar.

Open/gesloten stand is zichtbaar vanop afstand dankzij een groen/rood indicatie.

Geschikt voor plaatsing in of op houten, kunststof of aluminium raam.

De zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

Geschikt voor hoogbouw (tot 40 m hoogte).

Levering onder KOMO-Attest.

##### Materiaal:

Aluminium: EN AW – 6063 T66

Kunststof: ABS en PP

Oppervlaktebehandeling: standaard naturel geanodiseerd (15 - 20 µm)

Gemoffeld polyester poedercoating (60 - 80 µm)

Kunststof onderdelen: ABS en slagvast (kleurvast en weerbestendig)

Dempingmateriaal: polyesterwol

##### Uitvoering:

Kleur:	...

(alle RAL kleuren zijn verkrijgbaar)

Standaard RAL 9010 of geanodiseerd F1 / Optioneel: Bicolor

Kleur kopschot: …

Wit en/of zwart

##### Technische specificaties

| DucoMax Largo ZR | Luchtspleet | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) | Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde) | Akoestische waarden |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m²/K | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB | Dn,e,Atr* (open stand) in dB | Rq,A* in dB | Rq,Atr* in dB |
|  | 10 mm | 11,9 | 2,58 | 49 (-1;-5) | 48 | 44 | 18,8 | 14,8 |
|  | 15 mm | 17,9 | 2,58 | 43 (-1;-4) | 42 | 39 | 14,5 | 11,5 |
|  | 20 mm | 26,9 | 2,58 | 41 (-2;-4) | 39 | 37 | 13,3 | 11,3 |
|  | 25 mm | 28,9 | 2,58 | 38 (-1;-3) | 37 | 35 | 11,6 | 9,6 |

* Volgens NEN EN ISO 717

Afmeting (mm):	…

Maximaal onder garantie:	Glasplaatsing (mm): 2.500

Kalfplaatsing (mm): 4.000

Compacte kalfplaatsing (mm): 4.000

Topplaatsing (op het kozijn) (mm): 4.000

Gesplitste klep vanaf 2.000 mm, en dubbele bediening

Kasthoogte (mm):	105 (excl. L-profiel(en))

Waterwerendheid (in gesloten stand):	1050 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand):	600 Pa

Glasaftrek:	135 mm

Glasgootbreedte:	… mm

Vrij te bepalen

Kalfprofiel:	… mm

Vrij te bepalen

Inbouwhoogte bij

compacte kalfplaatsing / topplaatsing:	115 mm

Roosterhoogte:	Plaatsing op glas (mm): 150

Met kalfprofiel (mm): 155

Met compacte kalf (mm): 145

Topplaatsing (mm): 105 + 20

Inbouwdiepte (mm):	315

Kastdiepte (mm):	357

Thermische onderbreking: 	T1 t/m T6

Uitvoering:	Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber

Ankers en L-profielen

Bediening:	…

Traploos met hendel

Traploos met koord

Traploos met stang

Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	mm

Meetcode: