### 00.00.00	Zelfregelend Geluiddempend ventilatierooster VH  mm  DUCO Ventilation & Sun Control  DucoMax Medio ZR HD

volgnr.  1

##### Omschrijving:

DucoMax Medio ZR HD, thermisch geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatierooster, voor plaatsing in/onder een hellend dak, met een minimale hellingshoek van 25 graden en een dakdikte van 151 tot 200 mm.

Afneembaar, geponst binnenrooster (insectenwering).

Afdichting: Klepventilatierooster.

Bediening: is traploos regelbaar.

Open/gesloten stand is zichtbaar vanop afstand dankzij een groen/rood indicatie.

Geschikt voor plaatsing in houten, kunststof of aluminium raam.

De zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

##### Materiaal:

Aluminium: EN AW – 6063 T66

Kunststof: ABS en PP

Oppervlaktebehandeling: standaard naturel geanodiseerd (15 - 20 µm)

Gemoffeld polyester poedercoating (60 - 80 µm)

Kunststof onderdelen: ABS en slagvast (kleurvast en weerbestendig)

Dempingmateriaal: polyesterwol

##### Uitvoering:

Kleur:	...

(alle RAL kleuren zijn verkrijgbaar)

Standaard RAL 9010 of geanodiseerd F1 / Optioneel: Bicolor

Kleur kopschot: …

Wit en/of zwart

##### Technische specificaties

Geluidsniveauverschil volgens NEN EN ISO 717

| DucoMax Medio ZR HD | Luchtspleet | Dne, W (C;Ctr) in dB open stand | Dne, A in dB(A) open stand | Dne, Atr in dB(A) open stand | Rq, Atr in dB(A) open stand | Dne, W (C;Ctr) in dB gesloten stand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 mm | 44 (-1;-4) | 43 | 40 | 8,9 | 58 (-2;-5) |
|  | 15 mm | 40 (-1;-4) | 39 | 36 | 6,9 | 57 (-2;-5) |
|  | 20 mm | 39 (-2;-4) | 37 | 35 | 7,4 | 55 (-2;-4) |
|  | 25 mm | 37 (-1;-4) | 36 | 33 | 6,0 | 55 (-1;-4) |

Ventilatiecapaciteit

| DucoMax Medio ZR HD | Luchtspleet | Ventilatiecapaciteit (q1, L0) (m³/h) |  | Ventilatiecapaciteit bij dagmaat rooster L = 1 meter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (q1, 2Pa) per m (L0, 2Pa) L0 = - 0,01 | (q1, 10Pa) per m (L0, 10Pa) L0 = - 0,02 | Qn, 2Pa | Qn, 10Pa |
|  | 10 mm | 59,3 | 72,2 | 58,7 | 73,6 |
|  | 15 mm | 86,7 | 81,3 | 85,8 | 82,9 |
|  | 20 mm | 89,1 | 51,2 | 88,2 | 52,2 |
|  | 25 mm | 103,8 | 115,2 | 102,8 | - |

Afmeting (mm):	…

Maximaal onder garantie:	Compacte kalfplaatsing (mm): 2.500

Gesplitste klep vanaf 2.000 mm, en dubbele bediening

Kasthoogte (mm):	105 (excl. L-profiel)

Waterwerendheid (in gesloten stand):	1050 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand):	600 Pa

Sterkte en stijfheid (Pa):	Voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse

Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing:	115 mm

Roosterhoogte:	Met compacte kalf (mm): 145

Inbouwdiepte (mm):	215

Kastdiepte (mm):	257

Thermische onderbreking:	T1 t/m T4

Uitvoering:	Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber

Bediening:	…

Traploos met hendel

Traploos met koord

Traploos met stang

Regelbaarheid i.f.v. drukverschil:	P3

Warmtedoorgangscoëfficiënt:	2,58 W/m²K

Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	mm

Meetcode: