### 00.00.00	Metalen ventilatierooster met suskast DUCO Ventilation & Sun Control  Silenzio Retro ZR

volgnr.  1

##### Omschrijving:

Silenzio Retro ZR, geluiddempende, thermisch geïsoleerde, zelfregelende muurdemper voor specifieke toepassing binnen bvb. monumentale panden met een beschermde gevel.

##### Materiaal:

Binnen- en buitenrooster:	Aluminiumlegering EN AW – 6063 T66

Oppervlaktebehandeling:	Gemoffeld polyester poedercoating, laagdikte (mµ): 60 - 80)

Bevestigingsmiddelen:	Corrosievast staal

##### Uitvoering:

Kleur:	...

(alle RAL kleuren zijn verkrijgbaar)

##### Technische specificaties:

U-waarde:	4,76 W/m²/K

Regelbaarheid i.f.v. het drukverschil:	P3

Waterdichtheid (Pa):	Afhankelijk van buitendeel (in gesloten stand)

Winddichtheid (Pa):	300 (in gesloten stand)

Ventilatiecapaciteit (qn) Silenzio ZR (m³/h/s) met DUCO buitenrooster:	Bij 2 Pa: 46,5

Bij 10 Pa: 36,4

Ventilatiecapaciteit (qn) Silenzio ZR (AK) (m³/h/s) gemeten zonder buitendeel:	Bij 2 Pa 54,7

Bij 10 Pa 36,4

Geluidsniveauverschil volgens NEN EN ISO 717:	Silenzio Retro ZR (zonder buitendeel)

Dne, W (C;Ctr) (dB) in open stand: 43 (-1;-3)

Dne, W (C;Ctr) (dB) in gesloten stand: 64 (-3;-10)

Dne, A (dB(A)) in open stand: 42

Dne, Atr (dB(A)) in open stand: 40

Rq, A (dB(A)): 12,3

Rq, A,tr (dB(A)): 10,3

Silenzio Retro ZR (met Duco buitenrooster)

Dne, W (C;Ctr) (dB) in open stand: 43 (-1;-3)

Dne, W (C;Ctr) (dB) in gesloten stand: 64 (-3;-10)

Dne, A (dB(A)) in open stand: 42

Dne, Atr (dB(A)) in open stand: 40

Rq, A (dB(A)): 11,5

Rq, A,tr (dB(A)): 9,5

Afmetingen binnenkap (mm):	350 x 350 (bxh)

Afmetingen Duco buitenrooster (mm):	190 x 190 x 72 (bxhxd)

Lengte van de buis, standaard (mm):	300 (geschikt voor muurdiktes vanaf 250 mm)

Diameter van de buis (mm):	250

Bediening:	Handbediening / manueel

Insectenwerend:	Ja

##### Toepassing:

Buitenmuur