DucoDoor Wall

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

DucoDoor Wall est une porte à ventelles avec les mêmes lames et profils que le bardage à ventelles filantes.

DucoDoor Wall et le mur forment ainsi une unité parfaite, car la porte est entièrement intégrée dans le mur.

## Caractéristiques :

- Type de lamelles : Choix de la quasi-totalité de la gamme DucoWall, détails sur demande

- Type de porte : Possibilité de portes simples ou doubles

- Sens de rotation: Ouverture vers l'extérieur ou vers l'intérieur (renforcée uniquement possible avec portes ouvrant vers l'extérieur)

- Modèle : Gauche ou droite

- Hauteur utile (HU) :

  - HU maximale : 3000 mm

- Largeur utile (LU) :

  - Porte simple LU maximale : 1500 mm

  - Porte double LU maximale : 3000 mm

- Charnières : Système Duco Pivot en haut et en bas (épaisseur de la plaque de charnière : 8 mm)

- Hauteur de serrure (HS) :

  - HS standard : 1064 mm

  - Selon le pas de la lame, peut être ajustée à la demande du client.

- Profil de cadre : 50/50

- Profil porteur :

  - 40/21 pour les lames DucoWall Screening

  - 40/21 pour les lames DucoWall Solid

  - Tous les autres avec clips Duco.

- Protection des mains :

  - Plaque de serrure sur le côté serrure de la porte.

  - Plaque de protection de serrure à l'opposé de la plaque de serrure.

- Quincaillerie de porte :

  - Standard :	Poignée en T (extérieur) + Poigne de porte (intérieur)

Serrure à cylindre (avec 3 clés) 60mm Type 30/30

  - Optionnel:	Serrure anti-panique - Module extérieur + bouton

Serrure anti-panique - Module extérieur (sans bouton)

Serrure à cylindre 40mm Type 30/10

  - D'autres combinaisons sont disponibles sur demande.

- Débit d'air visuellement libre : Idem que le bardage à ventelles filantes

- Débit d'air physiquement libre : Idem que le bardage à ventelles filantes

- Matériau :

  - Aluminium : Al Mg Si 0,5

  - Plastique : Polyamide PA 6.6 - renforcé de fibres de verre

## Traitement de surface :

- Anodisé naturel standard (15-20 µm)

- Polyester peint par poudrage (60-80 µm)

- Codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande

## Caractéristiques fonctionnelles :

### Débit :

  - Facteur K aspiration : dépend des louvres

  - Facteur K soufflage : en fonction des louvres